Базовый вопросник с указанием правильных ответов

Доверяй,но проверяй

Задание # 1

Когда рекомендуется включать малошумящий предварительный усилитель (PREAMP), установленный на входе приёмника радиостанции?

1) При приёме сильных сигналов

+2) При приёме слабых сигналов

3) При высоком уровне внешнего шума

4) При недостаточной громкости сигнала в головных телефонах

Задание # 2

Когда рекомендуется включать аттенюатор (АТТ)?

+1) При приёме сильных сигналов

2) При приёме слабых сигналов

3) При недостаточной мощности выходного каскада

4) При недостаточной мощности усилителя звуковой частоты

Задание # 3

В каких случаях НЕ рекомендуется включать компрессор речевого сигнала (PROC)?

1) Если у оператора сильный голос

2) Включать компрессор нужно всегда

3) При работе с динамическим микрофоном

+4) Если в микрофон попадает много постороннего шума

Задание # 4

Какой режим работы является опасным для радиостанции?

1) Включение высокоомных телефонов вместо низкоомных

+2) Включение режима передачи без подключенной антенны

3) Включение режима передачи при отключенном микрофоне

4) Подключение к радиостанции компьютера с нелицензионной операционной системой Windows

Задание # 5

Какой режим работы является опасным для радиостанции?

1) Включение высокоомных телефонов вместо низкоомных

2) Включение режима передачи при отключенном микрофоне

+3) Подключение кабеля питания радиостанции к источнику питания в обратной полярности

4) Подключение к радиостанции внешнего динамика

Задание # 6

Что такое субтон (TONE, T, CTCSS)?

1) Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи

+2) Низкочастотный звуковой сигнал, передающийся в эфир вместе с речью оператора

3) Двухчастотный сигнал для проверки линейности выходного каскада передатчика

4) Сигнал, используемый для работы азбукой Морзе

Задание # 7

Для чего передаётся субтон (TONE, T, CTCSS)?

1) Для настройки выходного каскада передатчика

+2) Для автоматического опознавания сигналов одной или нескольких радиостанций

3) Для работы азбукой Морзе

4) Для автоматического перехода радиостанции в режим передачи

Задание # 8

Что произойдёт со включенной радиостанцией, если нажать кнопку РТТ (TRANSMIT, SEND)?

1) Радиостанция перейдёт в режим приёма

+2) Радиостанция перейдёт в режим передачи

3) Отключится микрофон

4) Выключится питание

Задание # 9

Какова общепринятая цветовая маркировка проводов, идущих от радиостанции (трансивера) к внешнему блоку питания?

1) Красный - плюс, белый - минус

+2) Красный - плюс, чёрный - минус

3) Чёрный - плюс, красный - минус

4) Чёрный - плюс, белый - минус

Задание # 10

Какую функцию в радиостанции выполняет ручка расстройки (RIT)?

+1) Изменяет частоту приёма при неизменной частоте передачи

2) Расстраивает выходной контур выходного каскада

3) Регулирует громкость приёмника

4) Изменяет усиление по промежуточной частоте

Задание # 11

Что произойдёт со включенной радиостанцией, если включить голосовое управление радиостанцией (VOX) и произнести перед микрофоном громкий звук?

1) Выключится питание радиостанции

2) Радиостанция перейдёт в режим приёма

+3) Радиостанция перейдёт в режим передачи

4) Включится шумоподавитель

Задание # 12

Что отображается на индикаторе радиостанции, градуированном в делениях шкалы «S»?

1) Уровень собственных шумов приёмника

+2) Сила сигнала принимаемых радиостанций, выраженная в баллах

3) Громкость сигналов на выходе усилителя звуковой частоты радиостанции

4) Чувствительность микрофонного входа радиостанции

Задание # 13

Что отображается на индикаторе радиостанции, имеющем обозначение «PWR» («POWER», «Po»)?

1) Ток потребления радиостанции

2) Уровень шумов приёмника

+3) Уровень мощности на выходе передатчика

4) Чувствительность микрофонного входа радиостанции

Задание # 14

При работе в двухметровом диапазоне на индикаторе частоты настройки радиостанции отображаются цифры «145.475.00». Какова частота настройки радиостанции?

1) 14547500 герц

2) 145475 герц

3) 145475 Мегагерц

+4) 145 Мегагерц и 475 килогерц

Задание # 15

Какую функцию в радиостанции выполняет схема автоматической регулировки усиления (AGC)?

+1) Поддерживает принимаемые сигналы радиостанций на одном уровне громкости

2) Поддерживает на постоянном уровне выходную мощность радиостанции

3) Обеспечивает плавность вращения ручки настройки частоты

4) Обеспечивает постоянное усилие на рычаг телеграфного манипулятора

Задание # 16

Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме FM и увеличении усиления микрофонного усилителя?

1) Предсказать невозможно

2) Показания увеличатся

3) Показания уменьшатся

+4) Изменений не произойдёт

Задание # 17

Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме SSB и увеличении усиления микрофонного усилителя?

1) Изменения показаний предсказать невозможно

+2) Показания увеличатся

3) Показания уменьшатся

4) Изменения показаний не произойдёт

Задание # 18

Что произойдёт при установке слишком большого коэффициента усиления микрофонного усилителя радиостанции?

+1) Сигнал радиостанции будет передаваться с искажениями

2) Упадёт выходная мощность

3) Сигнал радиостанции передаваться не будет

4) Ничего не произойдёт

Задание # 19

Для чего предназначен интерфейс «САТ»?

1) Для подключения к радиостанции внешних динамиков

2) Для подключения к радиостанции дополнительной антенны

+3) Для обмена данными между компьютером и радиостанцией

4) Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет

Задание # 20

Для чего предназначен шумоподавитель (SQUELCH, SQL)?

1) Для подключения к радиостанции внешних динамиков

+2) Для подавления шума при отсутствии на частоте приёма работающих радиостанций

3) Для обмена данными между компьютером и радиостанцией

4) Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет

Задание # 21

Что в радиостанции переключает кнопка «USB - LSB»?

1) Повышенный и пониженный уровень мощности

2) Субтон

+3) Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе SSB

4) Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе FM

Задание # 22

Что такое полудуплекс (QSK)?

1) Режим работы, при котором половину времени занимает передача и половину приём

2) Режим работы выходного каскада радиостанции с половинным уровнем мощности

3) Работа на двух разнесённых частотах

+4) Режим работы, при котором приём возможен в паузах между нажатиями ключа

Задание # 23

Какова наиболее вероятная причина громкого, но при этом полностью неразборчивого приёма сигналов радиостанций в режиме SSB?

+1) Неправильно выбрана боковая полоса

2) Мала чувствительность радиостанции

3) Включена расстройка (RIT)

4) Выключен малошумящий предварительный усилитель (PREAMP)

Задание # 24

Какой фильтр в тракте промежуточной частоты радиостанции лучше всего подходит для приёма сигналов в режиме SSB?

1) С шириной полосы пропускания 500 Гц

+2) С шириной полосы пропускания 3 кГц

3) С шириной полосы пропускания 6 кГц

4) С шириной полосы пропускания 10 кГц

Задание # 25

Как осуществляется общий вызов (CQ) при голосовой передаче?

1) Сначала «Всем», затем несколько раз имя

2) Несколько раз называется свой позывной

+3) Сначала «Всем», затем несколько раз позывной, затем «приём»

4) Несколько раз называется свой самостоятельно придуманный «ник»

Задание # 26

Что необходимо сделать перед передачей общего вызова (CQ)?

+1) Убедиться, что операторам других станций не будет создано помех

2) Дать короткий общий вызов

3) Несколько раз передать свой позывной

4) Несколько раз перевести радиостанцию в режим передачи

Задание # 27

Как следует отвечать на голосовой общий вызов (CQ)?

1) Назвать позывной вызывающей станции по крайней мере 10 раз, затем слово "здесь", затем Ваш позывной по крайней мере дважды

2) Назвать позывной вызывающей станции по крайней мере пять раз по буквам, затем слово "здесь", затем Ваш позывной по крайней мере один раз

3) Назвать позывной вызывающей станции по крайней мере три раза, затем слово "здесь", затем Ваш позывной по крайней мере пять раз по буквам

+4) Назвать позывной вызывающей станции по крайней мере один раз, затем слово "здесь", затем Ваш позывной по буквам

Задание # 28

Каковы права операторов любительских радиостанций, желающих использовать одну и ту же свободную частоту?

1) Оператор станции низшей категории должен уступить частоту оператору станции высшей категории

2) Оператор станции, мощность которой меньше, должен уступить частоту оператору станции, мощность которой больше

+3) Операторы обеих станций имеют равные права для работы на частоте

4) Операторы станций второго и третьего районов ITU должны уступить частоту операторам станций первого района ITU

Задание # 29

Как следует выбирать мощность радиостанции при проведении радиосвязи?

1) Всегда необходимо устанавливать максимально возможную мощность

+2) Необходимо устанавливать минимальную мощность, достаточную для обеспечения уверенного приема вашего сигнала корреспондентом

3) Всегда необходимо устанавливать минимально возможную мощность

4) Мощность радиостанции не имеет значения

Задание # 30

Разрешается ли изменять частоту радиостанции, находящейся в режиме передачи?

+1) Нет

2) Да

3) Да, только в границах любительских диапазонов

4) Да, только за границами любительских диапазонов

Задание # 31

Что следует сделать любительским станциям сразу после обмена позывными и рапортами на вызывной частоте?

1) Немедленно закончить радиообмен

+2) Либо закончить радиообмен, либо перейти на другую частоту для продолжения радиообмена

3) Назвать свои позывные сигналы и продолжить радиообмен

4) Ограничений на радиообмен на вызывной частоте не существует

Задание # 32

В каком порядке при проведении QSO голосовыми видами связи называются позывные?

1) Всегда только свой позывной

+2) Позывной корреспондента, затем свой

3) Свой позывной, затем - позывной корреспондента

4) Не имеет значения

Задание # 33

В каком порядке даются оценки сигнала корреспондента при передаче рапорта по системе RST?

+1) Разбираемость, слышимость (сила сигнала), тон

2) Слышимость (сила сигнала), разбираемость, тон

3) Тон, разбираемость, слышимость (сила сигнала)

4) Тон, слышимость (сила сигнала), разбираемость

Задание # 34

Что означает "Ваш сигнал - пять девять плюс 20 дБ..."?

1) Сила Вашего сигнала увеличилась в 100 раз

2) Повторите Вашу передачу на частоте на 20 кГц выше

3) Полоса Вашего сигнала на 20 децибел выше линейности

+4) Измеритель относительной силы сигнала вашего корреспондента показывает значение, на 20 дБ превышающее отметку в 9 баллов по шкале «S»

Задание # 35

Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко и при этом вся передаваемая ей информация разбирается полностью?

+1) 59

2) 599

3) 57

4) 39

Задание # 36

Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко, но из-за плохого качества модуляции отдельные слова принять невозможно?

1) 59

2) 599

+3) 49

4) 73

Задание # 37

Каков высший балл оценки разбираемости сигналов корреспондента по системе RS или RST?

+1) 5 баллов

2) 9 баллов

3) 59 баллов

4) 1 балл

Задание # 38

Каков высший балл оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента по системе RS или RST?

1) 5 баллов

+2) 9 баллов

3) 59 баллов

4) 1 балл

Задание # 39

Для чего используются кодовые слова фонетического алфавита?

1) Для передачи общего вызова

2) Для оценки разбираемости сигналов корреспондента

3) Для оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента

+4) Для повышения разборчивости при передаче позывных сигналов и слов сообщений в условиях помех

Задание # 40

Какие радиолюбительские диапазоны относятся к ультракоротковолновым?

1) 10 м, 2 м, 70 см

+2) Все диапазоны выше 30 МГц

3) 10 м, 2 м

4) 433 МГц и выше

Задание # 41

Какой боковой полосой, как правило, осуществляются однополосные (SSB) передачи в УКВ - диапазонах?

1) Центральной

+2) Верхней

3) Нижней

4) Подавленной

Задание # 42

Какая полоса частот двухметрового диапазона предназначена для работы частотной модуляцией (FM) без использования наземных ретрансляторов и радиолюбительских спутников?

1) 144 - 146 МГц

2) 144.0 - 144.5 МГц

3) 145 - 146 МГц

+4) 145,206-145,594 МГц

Задание # 43

При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном мощность на выходе радиостанции практически не излучается. Каким видом модуляции производится передача?

+1) SSB

2) FM

3) Узкополосная FM (NFM)

4) AM

Задание # 44

При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном на выходе радиостанции излучается полная мощность. Каким видом модуляции производится передача?

1) SSB

2) USB

+3) FM

4) AM

Задание # 45

Что услышит оператор радиостанции при приёме в режиме FM двух радиостанций одновременно, если сигналы одной из них значительно мощнее другой?

+1) Только радиостанцию с более мощными сигналами

2) Сигналы обеих радиостанций

3) Только радиостанцию с более слабыми сигналами

4) Ничего

Задание # 46

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 70 см?

1) 100 кГц

2) 600 кГц

+3) 1,6 МГц

4) 6 МГц

Задание # 47

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 2 м?

1) 100 кГц

+2) 600 кГц

3) 1,6 МГц

4) 6 МГц

Задание # 48

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 23 см?

1) 100 кГц

2) 600 кГц

3) 1,6 МГц

+4) 6 МГц

Задание # 49

Какое сообщение может регулярно передавать любительский ретранслятор азбукой Морзе?

1) Телеметрию

2) Новости для радиолюбителей

3) Значение температуры ретранслятора и напряжение питания

+4) Позывной сигнал ретранслятора

Задание # 50

Какие станции пользуются преимуществом при проведении радиосвязей через любительский ретранслятор?

1) Стационарные

+2) Носимые и мобильные

3) Иностранные

4) Местные

Задание # 51

Для чего предназначен любительский ретранслятор?

1) Для соревнований по радиоспорту

2) Для передачи радиолюбительских новостей

3) Для длительных бесед на интересные темы

+4) Для увеличения возможностей по проведению QSO носимых и мобильных радиостанций

Задание # 52

Что может потребоваться передавать вашей радиостанции одновременно с речевым сигналом для проведения QSO через любительский ретранслятор?

1) Позывной сигнал ретранслятора

2) Позывной сигнал владельца ретранслятора

+3) Субтон

4) Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи

Задание # 53

Как Вы должны вызывать корреспондента в любительском ретрансляторе, если Вы знаете его позывной?

+1) Назвать позывной вызываемой станции, затем назвать свой позывной

2) Сказать "Брэк, брэк - 73", затем назвать позывной вызываемой станции

3) Сказать три раза "CQ", затем назвать позывной вызываемой станции

4) Подождать пока станция даст "CQ", затем ответить ей

Задание # 54

Как правильно включиться в разговор в любительском ретрансляторе?

1) Дождаться окончания передачи и начать вызывать необходимую станцию

2) Немедленно передать: "Брэк - брэк!", чтобы показать, что Вы сильно хотите принять участие в разговоре

3) Включить усилитель мощности и перекрыть всех, кто работает на передачу

+4) Назвать Ваш позывной во время паузы между передачами

Задание # 55

Почему следует делать короткие паузы между передачами при использовании любительского ретранслятора?

1) Для проверки КСВ репитера

2) Чтобы успеть сделать запись в аппаратном журнале

+3) Чтобы послушать, не просит ли кто-либо еще предоставить ему возможность воспользоваться ретранслятором

4) Чтобы ретранслятор не сильно нагревался

Задание # 56

Почему ваши передачи через любительский ретранслятор должны быть короткими?

+1) Длинные передачи могут затруднить пользование любительским ретранслятором в аварийной ситуации

2) Чтобы проверить, не отключился ли оператор станции, находящейся на приеме

3) Чтобы дать возможность ответить слушающим операторам-нерадиолюбителям

4) Чтобы повысить вероятность проведения связей на большие расстояния

Задание # 58

В каком случае оператор любительской радиостанции может не вести аппаратный журнал?

1) При использовании стационарной радиостанции

+2) При использовании мобильной или носимой радиостанции

3) При проведении радиосвязей с местными корреспондентами

4) При проведении радиосвязей цифровыми видами связи

Задание # 59

Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале?

+1) Дата и время проведения радиосвязи, диапазон, позывной корреспондента

2) Дата и время проведения радиосвязи

3) Позывной корреспондента, его имя и местонахождение

4) Позывной корреспондента и оба рапорта

Задание # 60

Что происходит при неполном согласовании антенны с линией питания?

1) Уменьшается громкость радиостанции

+2) В эфир излучается мощность, меньшая, чем может излучаться при полном согласовании

3) В эфир излучается мощность, большая, чем может излучаться при полном согласовании

4) Уменьшается усиление по микрофонному входу

Задание # 61

При каком значении коэффициента стоячей волны (КСВ) достигается наиболее полное согласование антенны с линией питания?

1) При КСВ =3

2) При КСВ =2

+3) При КСВ =1,2

4) При КСВ =0,5

Задание # 62

Куда включается измеритель коэффициента стоячей волны (КСВ) для измерения степени согласования антенны с радиостанцией?

+1) Между радиостанцией и линией питания, идущей к антенне, либо между линией питания, идущей к антенне, и антенной, либо в разрыв линии питания

2) Между радиостанцией и источником питания

3) Между радиостанцией и эквивалентом нагрузки

4) Между антенной и эквивалентом нагрузки

Задание # 63

Каким волновым сопротивлением должен обладать коаксиальный соединитель, предназначенный для подключения к радиостанции коаксиального кабеля, соединяющего радиостанцию с антенной, имеющей входное сопротивление 50 Ом?

+1) 50 Ом

2) 75 Ом

3) 100 Ом

4) С любым волновым сопротивлением

Задание # 64

Два коаксиальных соединителя, один из которых имеет волновое сопротивление 50 Ом, а другой - 75 Ом, отличаются только диаметром штыря центрального проводника. Какое волновое сопротивление имеет коаксиальный соединитель с более толстым штырём?

+1) 50 Ом

2) 75 Ом

3) Определить невозможно

4) Любое

Задание # 65

Что означает «сопротивление 50 Ом» применительно к коаксиальному соединителю?

1) Усилие при стыковке соединителя к ответной части

2) Сопротивление по постоянному току между корпусом и центральным штырём

3) Сопротивление по постоянному току внутри центрального штыря

+4) Волновое сопротивление соединителя по переменному току

Задание # 66

Какой способ обеспечения электрического контакта центральной жилы и оплётки коаксиального кабеля с коаксиальным соединителем является наиболее надёжным?

1) Накрутка

2) Обжим

+3) Пайка

4) Скрутка

Задание # 67

Какой способ соединения коаксиальных кабелей в линии питания является наименее надёжным?

1) Сварка

2) Обжим

+3) Скрутка

4) Пайка

Задание # 68

Каким Q-кодом обозначается слово "радиосвязь"?

+1) QSO

2) QSL

3) QRZ

4) QSY

Задание # 69

Каким Q-кодом обозначается выражение "изменение частоты"?

1) QRZ

2) QRG

3) QRT

+4) QSY

Задание # 70

Каким Q-кодом обозначается выражение "прекращение работы в эфире"?

1) QRZ

+2) QRT

3) QRM

4) QRN

Задание # 71

Каким Q-кодом обозначается выражение "атмосферные помехи"?

1) QRZ

2) QRT

3) QRM

+4) QRN

Задание # 72

Каким Q-кодом обозначается выражение "помехи от других радиостанций"?

1) QRZ

2) QRT

+3) QRM

4) QRN

Задание # 73

Каким Q-кодом обозначается выражение "станция малой (менее 5 Ватт) мощности"?

1) QRZ

2) QRO

3) QRM

+4) QRP

Задание # 74

Каким Q-кодом обозначается выражение "станция большой мощности"?

1) QRZ

+2) QRO

3) QRM

4) QRP

Задание # 75

Что обозначает сокращение «DX»?

+1) Дальнюю или редкую радиостанцию

2) Радиостанцию, работающую в соревнованиях

3) Радиостанцию, работающую с плохим сигналом

4) Радиостанцию, работающую малой мощностью

Задание # 76

С какими радиостанциями может проводить радиосвязи любительская станция, если она НЕ участвует в проведении аварийно-спасательных работ?

+1) Только с любительскими радиостанциями

2) С любительскими радиостанциями и радиостанциями гражданского «Си - Би» диапазона (27 МГц)

3) С любительскими радиостанциями, радиостанциями гражданского 
«Си - Би» диапазона (27 МГц), а также с радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (466 МГц, 0,5 Вт)

4) С любительскими радиостанциями и радиостанциями стандартов 
LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (466 МГц, 0,5 Вт)

Задание # 77

Какой из перечисленных диапазонов выделен любительской службе на первичной основе?

+1) 2 м

2) 90 см

3) 70 см

4) 23 см

Задание # 78

Что должен делать радиолюбитель, ведущий передачу в диапазоне частот, выделенном любительской службе на вторичной основе, при требовании прекратить передачу со стороны радиостанции, работающей на первичной основе?

1) Выяснить позывной радиостанции работающей на первичной основе

2) Выяснить местоположение радиостанции работающей на первичной основе

+3) Прекратить передачу

4) Продолжать передачу

Задание # 79

В каких единицах измеряется электрическое напряжение?

+1) Вольт

2) Ватт

3) Ампер

4) Ом

Задание # 80

В каких единицах измеряется сопротивление?

1) Фарада

2) Ватт

+3) Ом

4) Вольт

Задание # 81

В каких единицах измеряется ёмкость конденсатора?

+1) Фарада

2) Ватт

3) Ом

4) Вольт

Задание # 82

Каким символом обозначается электрическое напряжение?

+1) U или Е

2) W

3) А

4) I

Задание # 83

Каким символом обозначается электрический ток?

1) U или Е

2) W

3) А

+4) I

Задание # 84

Как называется электрическая цепь, потребляющая слишком большой ток?

1) Разомкнутая

2) Мертвая

3) Закрытая

+4) Короткозамкнутая

Задание # 85

Как называется электрическая цепь, не потребляющая тока?

+1) Разомкнутая

2) Мертвая

3) Закрытая

4) Короткозамкнутая

Задание # 86

Какая физическая величина описывает скорость потребления электрической энергии?

1) Сопротивление

2) Ток

+3) Мощность

4) Напряжение

Задание # 87

Как действует сопротивление в электрической цепи?

1) Оно хранит энергию в магнитном поле

2) Оно хранит энергию в электрическом поле

3) Оно обеспечивает цепь электронами вследствие химической реакции

+4) Оно препятствует движению электронов, превращая электрическую энергию в тепло

Задание # 88

Как можно непосредственно вычислить величину напряжения в цепи постоянного тока при известных значениях тока и сопротивления?

1) U = I / R (Напряжение равно току, деленному на сопротивление)

2) U = R / I (Напряжение равно сопротивлению, деленному на ток)

+3) U = I * R (Напряжение равно току, умноженному на сопротивление)

4) U = I / P (Напряжение равно току, деленному на мощность)

Задание # 89

Как можно непосредственно вычислить величину тока в цепи постоянного тока при известных значениях напряжения и сопротивления?

+1) I = U / R (Ток равен напряжению, деленному на сопротивление)

2) I = R / U (Ток равен сопротивлению, деленному на напряжение)

3) I = U * R (Ток равен напряжению, умноженному на сопротивление)

4) I = U / P (Ток равен напряжению, деленному на мощность)

Задание # 90

Как называется электрический ток, меняющий своё направление с определённой частотой?

+1) Переменный ток

2) Постоянный ток

3) Изменчивый ток

4) Ток устоявшейся величины

Задание # 91

Как называется электрический ток, текущий только в одном направлении?

1) Переменный ток

+2) Постоянный ток

3) Изменчивый ток

4) Стабильный ток

Задание # 92

Какова длина волны диапазона 145 МГц?

1) 145 м

2) 10 м

+3) 2 м

4) 20 см

Задание # 93

Какова длина волны диапазона 433 МГц?

1) 433 м

2) 23 см

+3) 70 см

4) 7 см

Задание # 94

Какова длина волны диапазона 1300 МГц?

1) 1300 м

2) 10 м

3) 2 м

+4) 23 см

Задание # 95

Что происходит с длиной радиоволны при увеличении частоты?

+1) Длина радиоволны уменьшается

2) Длина радиоволны увеличивается

3) Длина радиоволны не изменяется

4) Радиоволна превращается в электромагнитную волну

Задание # 96

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 4?

Изображение:

1) Задающим генератором

2) Модулятором

+3) Усилителем мощности

4) Микрофонным усилителем

Задание # 97

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?

Изображение:

1) Задающим генератором

2) Модулятором

3) Усилителем мощности

+4) Микрофонным усилителем

Задание # 98

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 1

Изображение:

+1) Задающим генератором

2) Модулятором

3) Усилителем мощности

4) Микрофонным усилителем

Задание # 99

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?

Изображение:

1) Задающим генератором

+2) Модулятором

3) Усилителем мощности

4) Микрофонным усилителем

Задание # 100

Как обозначается вид работы «телеграф»?

1) RTTY

+2) CW

3) FM

4) AM

Задание # 101

Как обозначается вид работы «частотная модуляция»?

1) RTTY

2) CW

3) AM

+4) FM

Задание # 102

Как обозначается вид работы - «амплитудная модуляция»?

+1) AM

2) CW

3) FM

4) RTTY

Задание # 103

Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи голоса?

1) PSK

2) CW

+3) FM

4) RTTY

Задание # 104

Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи голоса?

1) PSK

2) CW

3) RTTY

+4) AM

Задание # 105

Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи голоса?

+1) SSB

2) CW

3) PSK

4) RTTY

Задание # 106

Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи текста?

1) AM

2) SSB

3) FM

+4) RTTY

Задание # 107

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?

Изображение:

1) Детектором

2) Смесителем

3) Гетеродином

+4) Усилителем высокой частоты

Задание # 108

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Детектором

+2) Смесителем

3) Гетеродином

4) Усилителем высокой частоты

Задание # 109

На функциональной схеме №2 изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Детектором

2) Смесителем

+3) Гетеродином

4) Усилителем высокой частоты

Задание # 110

На функциональной схеме №2 изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 5?

Изображение:

+1) Детектором

2) Смесителем

3) Гетеродином

4) Усилителем высокой частоты

Задание # 111

Что из перечисленного пригодно для работы в качестве линии питания антенны?

+1) Коаксиальный кабель, двухпроводная линия

2) Стальной трос

3) Пластмассовая труба

4) Резиновый шланг

Задание # 112

Какую линию питания антенны можно зарывать в землю и крепить непосредственно к стене дома?

1) Двухпроводную линию

+2) Коаксиальный кабель

3) Четырёхпроводную линию

4) Однопроводную линию

Задание # 113

Какая линия питания антенны излучает меньше других?

1) Двухпроводная линия

+2) Коаксиальный кабель

3) Четырёхпроводная линия

4) Однопроводная линия

Задание # 114

Какая линия питания антенны допускает работу с сильно рассогласованной антенной?

+1) Двухпроводная линия

2) Коаксиальный кабель

3) Пластмассовая труба

4) Резиновый шланг

Задание # 115

Как можно понизить резонансную частоту дипольной антенны?

+1) Удлинить антенну

2) Укоротить антенну

3) Использовать линию питания меньшей длины

4) Использовать линию питания большей длины

Задание # 116

Каково входное сопротивление высоко подвешенного полуволнового диполя на резонансной частоте?

1) Около 50 Ом

+2) . Около 75 Ом

3) Около 200 Ом

4) Завит от резонансной частоты

Задание # 117

Каково входное сопротивление четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн») на резонансной частоте?

1) Около 50 Ом

2) Около 75 Ом

+3) Около 30-36 Ом

4) Завит от резонансной частоты

Задание # 118

Какой вид имеет диаграмма направленности высоко подвешенного горизонтально расположенного полуволнового диполя?

1) Круговую

+2) В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны

3) В виде восьмёрки вдоль полотна антенны

4) Полуволновый диполь диаграммы направленности не имеет

Задание # 119

Какой вид имеет диаграмма направленности четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн»)?

+1) Круговую

2) В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны

3) В виде восьмёрки вдоль полотна антенны

4) Вертикальная штыревая антенна диаграммы направленности не имеет

Задание # 120

Что является показателем широкополосности антенны?

1) Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 20

2) Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 0,7

3) Ширина полосы частот, в пределах которой антенна полностью перестаёт принимать радиосигналы
+4) Ширина полосы частот, в пределах которой антенна сохраняет свою работоспособность

Задание # 121

Для чего служит устройство, содержащее конденсаторы и катушки индуктивности, включаемое между антенной и линией питания антенны?
+1) Для согласования антенны с линией питания

2) Для подавления атмосферных помех

3) Для подавления треска от ламп уличного освещения

4) В качестве эквивалента нагрузки

Задание # 122

Если в линии питания антенны КСВ=2, какая мощность будет излучаться в эфир при работе на передачу радиостанции с выходной мощностью 100 Ватт?

+1) Зависит от потерь в линии питания на рабочей частоте

2) 50 Ватт

3) 71 Ватт

4) Зависит только от длины линии питания

Задание # 123

Если в линии питания антенны, имеющей очень малые потери, произойдёт короткое замыкание, каким станет значение КСВ в этой линии?

1) -1 (минус единица)

2) 1

+3) Бесконечно большим

4) Бесконечно малым

Задание # 124

Если линия питания антенны, имеющей очень малые потери, оторвётся от антенны, каким станет значение КСВ в этой линии?

+1) Бесконечно большим

2) 1

3) -1 (минус единица)

4) Бесконечно малым

Задание # 125

Какова эффективная изотропно-излучаемая мощность (EIRP) радиостанции мощностью 100 Ватт с линией питания без потерь и антенной с коэффициентом усиления 3 Дби (2 раза по мощности)?

1) 50 Ватт

2) 71 Ватт

3) 100 Ватт

+4) 200 Ватт

Задание # 126

Как можно минимизировать помехи другим радиолюбителям во время длительной проверки радиостанции в режиме передачи?

1) Выбрать свободную частоту

+2) Использовать эквивалент нагрузки

3) Использовать нерезонансную антенну

4) Использовать резонансную антенну

Задание # 127

Что представляет из себя «эквивалент нагрузки» радиостанции?

1) Кронштейн для крепления радиостанции в автомобиле

2) Мощный резистор, рассеивающий при подключении его к источнику питания радиостанции такую же мощность, какую потребляет радиостанция

+3) Мощный безындукционный резистор, сопротивление которого равно выходному сопротивлению радиостанции. Как правило,  50 или 75 Ом

4) Мощный резистор, включаемый вместо динамика

Задание # 128

Справедливо ли утверждение о том, что при увеличении мощности передатчика в 10 раз дальность связи на УКВ возрастает в 10 раз?

+1) Нет

2) Да, если используется направленная антенна

3) Да, если антенна поднята на высоту боле десяти длин волн

4) Да, если используется однополосная модуляция

Задание # 129

Какие механизмы дальнего распространения присущи ультракоротким радиоволнам?

1) Ультракороткие радиоволны распространяется только в пределах прямой видимости

+2) Рефракция, температурная инверсия, радиоаврора, отражение от слоя Es, отражение от Луны и следов метеоров

3) Отражение от ионосферного слоя F

4) Отражение от ионосферного слоя D

Задание # 130

Что такое температурная инверсия?

1) Момент перехода температуры через ноль градусов Цельсия

2) Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый-внизу
+3) Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу

4) Момент перехода температуры через ноль градусов Фаренгейта

Задание # 131

Что такое радиоаврора?

+1) Отражение радиоволн от приполярных областей ионосферы во время магнитных бурь

2) Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу

3) Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу

4) Выпадение ледяных игл

Задание # 132

Сколько в среднем длится солнечный цикл?

1) 2 года

2) 5 лет

+3) 11 лет

4) 17 лет

Задание # 133

Какое действие является наиболее эффективным для достижения большей дальности связи?

1) Увеличение мощности передатчика в два раза

+2) Использование однополосной модуляции (SSB) вместо частотной (FM)

3) Использование компрессора речевого сигнала в FM - радиостанции

4) Увеличение коэффициента усиления микрофонного усилителя FM - радиостанции

Задание # 134

В каких условиях наблюдается наиболее сильная температурная инверсия?

+1) Ночью и утром при большом суточном ходе температур, а также при высоком давлении

2) При сильном ветре

3) При температуре, превышающей плюс 30 градусов

4) В туман

Задание # 135

Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму по всем каналам тогда, когда Вы передаете с Вашей любительской радиостанции на любом диапазоне. Что является наиболее вероятной причиной помех?

1) Слишком низкий уровень подавления гармоник радиостанции

2) Низкая высота антенны ТВ приемника

+3) Перегрузка ТВ - приемника или антенного усилителя

4) Антенна радиостанции неверной длины

Задание # 136

Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму на одном или двух каналах тогда, когда Вы передаете только на диапазоне 2 м. Что обычно является наиболее вероятной причиной помех?

1) Плохая фильтрация средних частот в радиостанции

2) Изменение состояния ионосферы вокруг ТВ - антенны соседа

3) Перегрузка ТВ приемника по входу

+4) Гармонические излучения Вашей радиостанции

Задание # 137

Как лучше всего защитить антенну радиостанции от поражения молнией и воздействия статического электричества?

1) Установить согласующее устройство в точке питания антенны

2) Установить ВЧ дроссель в линии питания антенны

+3) Заземлить все антенны, когда они не используются

4) Установить предохранитель в линии питания антенны

Задание # 138

Как лучше всего защитить радиостанцию от поражения молнией и воздействия статического электричества?

1) Тщательной изоляцией всей электропроводки

2) Никогда не выключать радиостанцию

3) Отключить заземляющую систему от радиостанции

+4) Отключить радиостанцию от линий питания и антенных кабелей

Задание # 139

В какую погоду зимой наиболее вероятно воздействие статического электричества на антенну любительской радиостанции?

+1) В метель при низкой влажности

2) В туман

3) В оттепель

4) При падении атмосферного давления

Задание # 140

Что должно быть заземлено на любительской радиостанции для лучшей защиты от удара током?

1) Источник питания

+2) Корпуса всех устройств, из которых состоит радиостанция

3) Линия питания антенны

4) Вся электропроводка

Задание # 141

Ток какой величины, протекающий через человеческое тело, может оказаться смертельным?

+1) Более 0,1 Ампера

2) Приблизительно 5 Ампер

3) Более 100 Ампер

4) Ток через человеческое тело безопасен

Задание # 142

Воздействие на какой орган человеческого тела электрического тока очень маленькой величины может привести к смертельному исходу?

1) На легкие

2) На мозг

3) На печень

+4) На сердце

Задание # 143

В каком случае требуется заземление радиостанции?

+1) Всегда, за исключением носимых и мобильных радиостанций

2) При эксплуатации радиостанции в деревянном здании

3) При эксплуатации радиостанции в полевых условиях

4) При эксплуатации радиостанции в условиях повышенной влажности

Задание # 144

Каким образом производится заземление радиостанции?

1) Подключением к внешнему заземлению

+2) Подключением к внешнему заземлению, либо к контуру заземления здания

3) Подключением к контуру заземления здания

4) Подключением к батарее отопления

Задание # 145

Допускается ли заземление радиостанции подключением к батарее отопления?

1) Допускается

2) Зависит от категории помещения

+3) Категорически запрещено

4) Зависит от типа батарей отопления

Задание # 146

Допускается ли заземление радиостанции подключением к газовым трубам?

+1) Категорически запрещено

2) Зависит от категории помещения

3) Допускается

4) Запрещается только при использовании баллонного газа

Задание # 147

Какие первичные средства пожаротушения должны использоваться в помещении, в котором установлена радиостанция?

1) Углекислотные огнетушители

2) Углекислотные и пенные огнетушители

+3) Углекислотные и порошковые огнетушители

4) Порошковые огнетушители

Задание # 148

Каковы две из пяти главных целей любительской службы?

1) Хранить исторические радио реликвии, хранить историю радио

2) Помощь зарубежным странам в улучшении радиосвязи и технического мастерства, поощрение визитов зарубежных радиолюбителей

3) Разработка радиосхем, увеличение числа разработчиков радиосхем

+4) Увеличение количества подготовленных радиооператоров и знатоков электроники, улучшение международных отношений

Задание # 149

Какие темы запрещены для разговора в эфире?

1) Государственные секреты

2) Коммерческие секреты

+3) Политика, религия, бизнес, государственные секреты, темы с использованием непристойных слов

4) Государственные и коммерческие секреты

Задание # 150

Разрешено ли радиостанции любительской службы создание преднамеренных помех другим радиостанциям?

+1) Не разрешено

2) Не разрешено в диапазонах совместного использования с другими службами связи

3) Разрешено, если станция другой службы работает на более низкой основе

4) Разрешено, если это «радиохулиган», который не реагирует на требования прекратить передачу

Задание # 151

Кто контролирует выполнение правил и требований любительской службы в России?

1) Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ)

2) Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)

+3) Роскомнадзор

4) Союз радиолюбителей России (СРР)

Задание # 152

Разрешено ли радиостанции любительской службы передавать какие - либо сообщения за плату?

1) Не разрешено на частотах ниже 30 МГц

2) Разрешено, если это реклама

3) Разрешено, если это телеграммы в труднодоступные районы страны

+4) Не разрешено

Задание # 153

Как называется любительская радиостанция, производящая односторонние передачи в целях изучения условий распространения радиоволн?

+1) Маяк

2) Ретранслятор

3) Цифровая станция

4) Станция радиоуправления

Задание # 154

В каком случае Вы можете передавать с Вашей любительской радиостанции неприличные слова?

1) Только когда они не создают помех другим станциям

+2) Никогда. Неприличные слова не разрешены в любительских передачах

3) Только когда они не ретранслируются ретранслятором

4) В любое время, но между любителями существует неписанное правило, что они не должны использоваться в эфире

Задание # 155

Где можно найти официальный список неприличных слов?

+1) Официального списка неприличных слов не существует. Если Вы сомневаетесь, является ли слово приличным, не используйте его при радиосвязи

2) Этот список опубликован в Интернете

3) Этот список содержится в толковых словарях русского языка

4) Это список засекречен

Задание # 156

Сколько категорий радиолюбителей установлено в России?

1) Три

+2) Четыре

3) Пять

4) Шесть

Задание # 157

Сколько постоянных позывных сигналов может быть образовано радиолюбителю?

+1) Только один

2) Два

3) Три

4) Нет ограничений

Задание # 158

Какая категория предоставляет радиолюбителю в России наибольшие возможности работы в эфире?

1) «Супер»

2) «Экстра»

3) Четвёртая

+4) Первая

Задание # 159

По какой экзаменационной программе СЕРТ радиолюбители сдают экзамены на четвёртую категорию?

1) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ

+2) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ начального уровня

3) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ новичка

4) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ и дополнительно демонстрируют умение передавать и принимать на слух смысловой текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту

Задание # 160

По какой экзаменационной программе СЕРТ радиолюбители сдают экзамены на третью категорию?

1) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ

2) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ начального уровня

+3) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ новичка

4) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ и дополнительно демонстрируют умение передавать и принимать на слух смысловой текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту

Задание # 161

По какой экзаменационной программе СЕРТ радиолюбители сдают экзамены на вторую категорию?

+1) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ

2) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ начального уровня

3) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ новичка

4) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ и дополнительно демонстрируют умение передавать и принимать на слух смысловой текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту

Задание # 162

По какой экзаменационной программе СЕРТ радиолюбители сдают экзамены на первую категорию?

1) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ

2) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ начального уровня

3) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ новичка

+4) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ и дополнительно демонстрируют умение передавать и принимать на слух смысловой текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту

Задание # 163

Какой максимальной мощностью разрешено производить передачи любительским радиостанциям четвертой категории?

1) Один ватт

+2) Пять ватт

3) Десять ватт

4) Мощность не ограничена

Задание # 164

На каких диапазонах разрешено осуществлять передачи радиолюбителям четвертой категории самостоятельно с собственной радиостанции?

+1) Только на УКВ - диапазонах

2) На диапазоне 160 метров и УКВ-диапазонах

3) Только на диапазоне 160 метров

4) На всех диапазонах, выделенных любительской службе в России

Задание # 165

С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи начинающим радиолюбителям, не имеющим категории?

+1) С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 и 2 категорию и только под непосредственным контролем управляющего оператора

2) С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 категорию

3) С любых радиостанций

4) Начинающим радиолюбителям, не имеющий категории, осуществлять передачи запрещено

Задание # 166

С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи в диапазоне коротких волн радиолюбителям четвёртой категории?

+1) С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 и 2 категорию и только под непосредственным контролем управляющего оператора

2) С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 категорию

3) С любых радиостанций

4) Радиолюбителям четвёртой категории осуществлять передачи в диапазоне коротких волн запрещено

Задание # 167

Из каких частей состоит позывной сигнал?

1) Суффикс и астерикс

2) Суффикс и приставка

+3) Префикс и суффикс

4) Префикс и астерикс

Задание # 168

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Жук-Три-Дмитрий-Анна-Василий"?

1) RW3DAV

+2) RV3DAW

3) RQ3DAW

4) RG3DAV

Задание # 169

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Знак-Три-Дмитрий-Галина-Зинаида"?

1) RZ3DGZ

2) RZ3DGX

+3) RX3DGZ

4) RZ3DHZ

Задание # 170

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Ульяна-Анна-Три-Щука-Жук-Иван-Краткий"?

1) UA3VQJ

2) UA3VQIK

+3) UA3QVJ

4) UA3QVI

Задание # 171

Укажите позывной радиолюбителя из России

1) US5AAA

2) UN8AAA

+3) UA9AAA

4) UK8AAA

Задание # 172

Какой из перечисленных ниже позывных может быть использован радиостанцией любительской службы, установленной на автомобиле или речном судне?

1) UA3AA/p

+2) UA3AA/m

3) UA3AA/mm

4) UA3AA/s

Задание # 173

Радиолюбитель с позывным UA3TA (Нижний Новгород) работает из Москвы. Какой позывной он должен передавать?

1) UA3TA

2) UA3TA/3A

+3) UA3TA/3

4) 3A/UA3TA

Задание # 174

Какой позывной принадлежит ветерану Великой Отечественной войны?

1) R73SRR

+2) U3EL

3) RN3D

4) RR3DH

Задание # 175

Какой постоянный позывной сигнал принадлежит радиолюбителю, имеющему первую категорию?

1) R73SRR

2) UE3DAT

+3) RN3FT

4) UC3DAS

Задание # 176

Какие префиксы позывных сигналов выделены для радиолюбителей России?

+1) R0 - R9, RA0 - RZ9, UA0-UI9, RAEM

2) RA0 - RZ9, UA0-UZ9, RAEM

3) RA0 - RZ9

4) UA0-UZ9

Задание # 177

Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?

1) АТ-321

+2) RA3A

3) RIT

4) БЕРЁЗА

Задание # 178

Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?

+1) RAEM

2) RMT

3) MO13

4) ФОНАРЬ

Задание # 179

Какой позывной сигнал не относится к любительской службе?

1) R8SRR

2) R44ITU

+3) RIT

4) R4IT

Задание # 180

Какой мощностью работает радиолюбитель с позывным сигналом UA3AA/QRP?

1) Более 200 Ватт

2) Более 1000 Ватт

+3) 5 Ватт, или менее

4) Нельзя определить

Задание # 181

С какой периодичностью называется собственный позывной при проведении QSO?

1) Один раз за все время радиосвязи, в её начале

2) Никогда

+3) В начале и в конце радиосвязи, а во время радиосвязи - не реже одного раза за пять минут

4) Один раз за все время радиосвязи, в её конце

Задание # 182

Что представляет собой карточка - квитанция (QSL)?

1) Визитная карточка любительской радиостанции

+2) Документ подтверждающий проведение любительской радиосвязи

3) Почтовая карточка

4) Квитанция об оплате услуг Радиочастотного центра

Задание # 183

Может ли станция любительской службы проводить радиосвязи с радиостанциями, не имеющими отношения к любительской службе?

1) Не может

+2) Может в случае стихийных бедствий, при проведении аварийно-спасательных работ

3) Может, если эти станции имеют Свидетельства о регистрации РЭС

4) Может для выяснения, на какой основе (первичной или вторичной) работают эти радиостанции

Задание # 184

Если Вы слышите сигнал бедствия на частоте, на которой Вы не имеете права осуществлять передачу, что Вам разрешено сделать для помощи станции, терпящей бедствие?

1) Вам не разрешено помогать, потому что сигнал лежит вне границ разрешенных Вам частот

2) Вам разрешено помогать, только если Ваши сигналы будут на ближайшей частоте в разрешенных Вам границах

3) Вам разрешено помогать вне разрешённых Вам частот передачи, только если Вы используете международный код Морзе

+4) Вам разрешено помогать станции, терпящей бедствие, на любых частотах любым доступным Вам способом

Задание # 185

Когда Вы можете использовать вашу любительскую радиостанцию для передачи "SOS" или "MAYDAY"?

1) Никогда

2) Только в определённое время (через 15 или 30 минут после начала часа)

+3) В случае угрозы жизни или имуществу

4) Когда передано штормовое предупреждение

Задание # 186

В каких случаях любительская радиостанция может передавать кодированные сообщения?

+1) Ни в каких

2) Только при работе вне любительских диапазонов

3) При участии в аварийно-спасательной связи

4) В любых

Задание # 187

Разрешено ли радиолюбительской станции передавать музыку?

1) Разрешено на частотах выше 433 МГц

+2) Не разрешено

3) Не разрешено, кроме передачи музыкальных позывных

4) Разрешено только в вечернее время

Задание # 188

На основании какого документа радиолюбитель может осуществлять передачу с принадлежащей ему радиостанции (трансивера)?

1) На основании Разрешения на эксплуатацию радиостанции

2) На основании членского билета Союза радиолюбителей России

3) На основании Свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания

+4) На основании Свидетельства о регистрации радиоэлектронного средства (РЭС)

Задание # 189

Какая организация выдаёт документ, на основании которого радиолюбитель может осуществлять передачу с принадлежащей ему радиостанции (трансивера)?

1) Радиочастотный центр

2) Государственная комиссия по радиочастотам

+3) Территориальное управление Роскомнадзора

4) Союз радиолюбителей России

Задание # 190

Сколько Свидетельств о регистрации радиоэлектронного средства (РЭС), должен получить радиолюбитель?

+1) По одному на каждую радиостанцию (трансивер)

2) Только одно

3) Одно на позывной и по одному на каждый трансивер

4) Максимум два: одно на основное место жительства и одно на дачу

Задание # 191

На основании каких документов радиолюбитель может эксплуатировать принадлежащей ему ретранслятор любительской службы?

1) На основании Разрешения на эксплуатацию радиостанции

+2) На основании Разрешения на использование радиочастот и Свидетельства о регистрации радиоэлектронного средства

3) На основании Разрешения на эксплуатацию радиостанции и членского билета Союза радиолюбителей России

4) Разрешительных документов не требуется

Задание # 192

Может ли радиолюбитель допустить другого радиолюбителя, не имеющего позывного, для работы со своей радиостанции?

1) Может

2) Не может

+3) Может только радиолюбитель с радиостанции первой или второй категории и под личным контролем

4) Может только радиолюбитель с радиостанции первой категории

Задание # 193

На сколько районов разделён земной шар по схеме деления на районы IARU (ITU)?

1) На два

+2) На три

3) На четыре

4) На пять

Задание # 194

Какие территории входят в первый район IARU (ITU)?

+1) Африка, Европа, страны бывшего СССР

2) Северная Америка

3) Южная Америка

4) Австралия и Океания

Задание # 195

Как называется национальная организация радиолюбителей России?

1) Федерация радиоспорта России (ФРР)

+2) Союз радиолюбителей России (СРР)

3) Всероссийский клуб связистов (ВКС)

4) Всероссийская радиолюбительская лига (ВРЛ)

Задание # 196

Как называется международная организация радиолюбителей?

+1) IARU (Международный радиолюбительский союз)

2) ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)

3) СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)

4) WRL (Всемирная радиолюбительская лига)

Задание # 197

На основании рекомендаций какой организации в различных странах устанавливаются единые требования к квалификации радиолюбителей?

1) IARU (Международный радиолюбительский союз)

2) ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)

+3) СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)

4) WRL (Всемирная радиолюбительская лига)

Задание # 198

Каким документом российским радиолюбителям выделяются полосы радиочастот для проведения радиосвязей?

+1) Решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ)

2) Постановлением Правительства РФ (ППРФ)

3) Решением Министерства внутренних дел (МВД)

4) Решением Госинспекции электросвязи РФ (ГИЭ)

Задание # 199

Имеет ли право лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя (категории), осуществлять самостоятельно передачи на зарегистрированной любительской радиостанции, переданной ему по доверенности?

1) Да

+2) Нет. Лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя, может осуществлять передачи только под контролем управляющего оператора, указанного в Свидетельстве о регистрации РЭС

3) Да, при наличии разрешения милиции

4) Да, только в случае, если доверенность заверена нотариально

Задание # 201

Какая организация в России образует позывные сигналы для любительской службы?

+1) Радиочастотная служба, состоящая из Главного радиочастотного центра, а также радиочастотных центров Федеральных округов и их филиалов в Республиках, краях и областях.

2) Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)

3) Роскомнадзор

4) Союз радиолюбителей России (СРР)

Ответы:

1)  Верные ответы: 2;

2)  Верные ответы: 1;

3)  Верные ответы: 4;

4)  Верные ответы: 2;

5)  Верные ответы: 3;

6)  Верные ответы: 2;

7)  Верные ответы: 2;

8)  Верные ответы: 2;

9)  Верные ответы: 2;

10)  Верные ответы: 1;

11)  Верные ответы: 3;

12)  Верные ответы: 2;

13)  Верные ответы: 3;

14)  Верные ответы: 4;

15)  Верные ответы: 1;

16)  Верные ответы: 4;

17)  Верные ответы: 2;

18)  Верные ответы: 1;

19)  Верные ответы: 3;

20)  Верные ответы: 2;

21)  Верные ответы: 3;

22)  Верные ответы: 4;

23)  Верные ответы: 1;

24)  Верные ответы: 2;

25)  Верные ответы: 3;

26)  Верные ответы: 1;

27)  Верные ответы: 4;

28)  Верные ответы: 3;

29)  Верные ответы: 2;

30)  Верные ответы: 1;

31)  Верные ответы: 2;

32)  Верные ответы: 2;

33)  Верные ответы: 1;

34)  Верные ответы: 4;

35)  Верные ответы: 1;

36)  Верные ответы: 3;

37)  Верные ответы: 1;

38)  Верные ответы: 2;

39)  Верные ответы: 4;

40)  Верные ответы: 2;

41)  Верные ответы: 2;

42)  Верные ответы: 4;

43)  Верные ответы: 1;

44)  Верные ответы: 3;

45)  Верные ответы: 1;

46)  Верные ответы: 3;

47)  Верные ответы: 2;

48)  Верные ответы: 4;

49)  Верные ответы: 4;

50)  Верные ответы: 2;

51)  Верные ответы: 4;

52)  Верные ответы: 3;

53)  Верные ответы: 1;

54)  Верные ответы: 4;

55)  Верные ответы: 3;

56)  Верные ответы: 1;

58)  Верные ответы: 2;

59)  Верные ответы: 1;

60)  Верные ответы: 2;

61)  Верные ответы: 3;

62)  Верные ответы: 1;

63)  Верные ответы: 1;

64)  Верные ответы: 1;

65)  Верные ответы: 4;

66)  Верные ответы: 3;

67)  Верные ответы: 3;

68)  Верные ответы: 1;

69)  Верные ответы: 4;

70)  Верные ответы: 2;

71)  Верные ответы: 4;

72)  Верные ответы: 3;

73)  Верные ответы: 4;

74)  Верные ответы: 2;

75)  Верные ответы: 1;

76)  Верные ответы: 1;

77)  Верные ответы: 1;

78)  Верные ответы: 3;

79)  Верные ответы: 1;

80)  Верные ответы: 3;

81)  Верные ответы: 1;

82)  Верные ответы: 1;

83)  Верные ответы: 4;

84)  Верные ответы: 4;

85)  Верные ответы: 1;

86)  Верные ответы: 3;

87)  Верные ответы: 4;

88)  Верные ответы: 3;

89)  Верные ответы: 1;

90)  Верные ответы: 1;

91)  Верные ответы: 2;

92)  Верные ответы: 3;

93)  Верные ответы: 3;

94)  Верные ответы: 4;

95)  Верные ответы: 1;

96)  Верные ответы: 3;

97)  Верные ответы: 4;

98)  Верные ответы: 1;

99)  Верные ответы: 2;

100)  Верные ответы: 2;

101)  Верные ответы: 4;

102)  Верные ответы: 1;

103)  Верные ответы: 3;

104)  Верные ответы: 4;

105)  Верные ответы: 1;

106)  Верные ответы: 4;

107)  Верные ответы: 4;

108)  Верные ответы: 2;

109)  Верные ответы: 3;

110)  Верные ответы: 1;

111)  Верные ответы: 1;

112)  Верные ответы: 2;

113)  Верные ответы: 2;

114)  Верные ответы: 1;

115)  Верные ответы: 1;

116)  Верные ответы: 2;

117)  Верные ответы: 3;

118)  Верные ответы: 2;

119)  Верные ответы: 1;

120)  Верные ответы: 4;

121)  Верные ответы: 1;

122)  Верные ответы: 1;

123)  Верные ответы: 3;

124)  Верные ответы: 1;

125)  Верные ответы: 4;

126)  Верные ответы: 2;

127)  Верные ответы: 3;

128)  Верные ответы: 1;

129)  Верные ответы: 2;

130)  Верные ответы: 3;

131)  Верные ответы: 1;

132)  Верные ответы: 3;

133)  Верные ответы: 2;

134)  Верные ответы: 1;

135)  Верные ответы: 3;

136)  Верные ответы: 4;

137)  Верные ответы: 3;

138)  Верные ответы: 4;

139)  Верные ответы: 1;

140)  Верные ответы: 2;

141)  Верные ответы: 1;

142)  Верные ответы: 4;

143)  Верные ответы: 1;

144)  Верные ответы: 2;

145)  Верные ответы: 3;

146)  Верные ответы: 1;

147)  Верные ответы: 3;

148)  Верные ответы: 4;

149)  Верные ответы: 3;

150)  Верные ответы: 1;

151)  Верные ответы: 3;

152)  Верные ответы: 4;

153)  Верные ответы: 1;

154)  Верные ответы: 4;

155)  Верные ответы: 1;

156)  Верные ответы: 2;

157)  Верные ответы: 1;

158)  Верные ответы: 4;

159)  Верные ответы: 2;

160)  Верные ответы: 3;

161)  Верные ответы: 1;

162)  Верные ответы: 4;

163)  Верные ответы: 2;

164)  Верные ответы: 1;

165)  Верные ответы: 1;

166)  Верные ответы: 1;

167)  Верные ответы: 3;

168)  Верные ответы: 2;

169)  Верные ответы: 3;

170)  Верные ответы: 3;

171)  Верные ответы: 3;

172)  Верные ответы: 2;

173)  Верные ответы: 3;

174)  Верные ответы: 2;

175)  Верные ответы: 3;

176)  Верные ответы: 1;

177)  Верные ответы: 2;

178)  Верные ответы: 1;

179)  Верные ответы: 3;

180)  Верные ответы: 3;

181)  Верные ответы: 3;

182)  Верные ответы: 2;

183)  Верные ответы: 2;

184)  Верные ответы: 4;

185)  Верные ответы: 3;

186)  Верные ответы: 1;

187)  Верные ответы: 2;

188)  Верные ответы: 4;

189)  Верные ответы: 3;

190)  Верные ответы: 1;

191)  Верные ответы: 2;

192)  Верные ответы: 3;

193)  Верные ответы: 2;

194)  Верные ответы: 1;

195)  Верные ответы: 2;

196)  Верные ответы: 1;

197)  Верные ответы: 3;

198)  Верные ответы: 1;

199)  Верные ответы: 2;

201)  Верные ответы: 1;

Конец

======================================================================

Задание # 1

Какая международная организация вырабатывает рекомендации, на основании которых в различных странах устанавливаются единые требования к квалификации радиолюбителей?

1) IARU (Международный радиолюбительский союз)

2) WRL (Всемирная радиолюбительская лига)

+3) СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)

4)ITU(МСЭ,Международныйсоюзэлектросвязи)

Задание # 2

Какую функцию выполняет гармонизированный радиолюбительский экзаменационный сертификат HAREC?

1) Это свидетельство о членстве радиолюбителя в национальной радиолюбительской организации

+2) Это справка о сдаче экзамена по программе полной лицензии СЕРТ, на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена

3) Это справка о сдаче экзамена по программе лицензии СЕРТ новичка (Novice), на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена

4) Это лицензия, на основании которой радиолюбитель может осуществлять передачи из стран- членов СЕРТ втечение 90 дней

Задание # 3

Какую функцию выполняет радиолюбительский экзаменационный сертификат новичка ARNEC?

1) Это свидетельство о членстве радиолюбителя в национальной радиолюбительской организации

+2) Это справка о сдаче экзамена по программе лицензии СЕРТ новичка (Novice), на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена

3) Это лицензия, на основании которой радиолюбитель может осуществлять передачи из стран - членов СЕРТ в течение 90 дней

4) Это справка о сдаче экзамена по программе полной лицензии СЕРТ, на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена

Задание # 4

Какой российский документ имеет силу  полной лицензии СЕРТ с момента присоединения России к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 ?

1) Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой категории

2) Свидетельство о регистрации РЭС первой категории

3) Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя третьей квалификационной категории

+4) Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой или второй квалификационной категории

Задание # 5

Какой российский документ имеет силу лицензии СЕРТ новичка (Novice) с момента присоединения России к рекомендациям ECC(05)06?

+1) Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя третьей квалификационной категории

2) Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой или второй квалификационной категории

3) Свидетельство о регистрации РЭС четвёртой квалификационной категории

4) Свидетельство о регистрации РЭС третьей квалификационной категории

Задание # 6

Какая организация в России с момента присоединения России к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 выдаёт гармонизированный радиолюбительский экзаменационный сертификат HAREC?

+1) Союз радиолюбителей России на основании справки о сдаче экзаменов по программе второй или первой квалификационной категории

2) Роскомнадзор на основании справки о сдаче экзаменов по программе полной лицензии СЕРТ, соответствующей второй и первой квалификационной категории

3) Главный радиочастотный центр на основании заявления
4) Роскомнадзор на основании заявления


Задание # 7

Какая организация в России с момента присоединения России к сообщению ERC 32 выдаёт гармонизированный радиолюбительский экзаменационный сертификат новичка ARNEC?

1) Роскомнадзор на основании справки о сдаче экзаменов по программе лицензии СЕРТ новичка (Novice), соответствующей третьей категории

2) Роскомнадзор на основании заявления

+3) Союз радиолюбителей России на основании справки о сдаче экзаменов по программе третьей квалификационной категории

4) Главный радиочастотный центр на основании заявления

Задание # 8

В течение какого времени радиолюбитель - обладатель полной или Novice - лицензии СЕРТ может осуществлять передачи из страны пребывания, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06, не имея национальной лицензии страны пребывания?

+1) 90 дней

2) 100 дней

3) Ограничений нет

4) 1 месяц

Задание # 9

Что необходимо сделать радиолюбителю, чтобы получить право осуществлять передачи в течение срока, превышающего 90 дней, из страны пребывания, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32?

1) Ничего не требуется. Право осуществлять передачи  в течение срока, превышающего 90 дней, дают экзаменационные сертификаты HAREC или ANREC

2) Получить в Главном радиочастотном центре России международную радиолюбительскую лицензию без экзамена на основании экзаменационного сертификата (HAREC или ANREC)

3) Получить в Роскомнадзоре международную радиолюбительскую лицензию без экзамена на основании экзаменационного сертификата (HAREC или ANREC)

+4) Получить от Аминистрации связи страны пребывания национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена на основании экзаменационного сертификата (HAREC или ANREC)

Задание # 10

При каких условиях владельцу полной лицензии СЕРТ разрешено осуществлять передачи с территории страны пребывания, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-01 ?

1) Только при работе из автомобиля

2) Только при работе из автомобиля или носимой радиостанции

3) При любых условиях, но только в УКВ – диапазонах
+4) Только при работе из автомобиля, носимой радиостанции, радиостанции, питающейся от временной сети (в гостинице, кемпинге), а также с любой радиостанции местного лицензированного радиолюбителя. Работа с борта самолёта запрещается.

Задание # 11

Какой позывной сигнал должен передавать радиолюбитель, осуществляющий передачи при посещении страны, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06 ?

1) Передаётся свой позывной сигнал, после которого через дробь следует буква "Р"

2) После своего позывного сигнала через дробь передаётся префикс страны пребывания

+3) Перед своим позывным сигналом через дробь передаётся префикс страны пребывания

4) Передаётся только свой позывной сигнал

Задание # 13

Какой позывной сигнал должен использовать российский радиолюбитель с позывным сигналом RL3DX, не имеющий бельгийской национальной радиолюбительской лицензии, для осуществления передач с территории Бельгии в течение первых 90 дней пребывания?

1) RL3DX

2) RL3DX/ON

3) ON33DX

+4) ON/RL3DX

Задание # 14

В каком документе содержатся сведения о том, в соответствии с какой национальной радиолюбительской лицензией может осуществлять передачи владелец полной или Novice - лицензии СЕРТ в стране пребывания? Как найти этот документ?

+1) В соответствии с приложением № 2 рекомендации СЕРТ  T/R 61-01. Находится в интернете на сайте Европейского комитета по радиосвязи по адресу http://www.ero.dk

2) В соответствии с последним Решением ГКРЧ по радиолюбителям. Находится в интернете на сайте ГРЧЦ по адресу http://www.grfc.ru

3) В соответствии с решением Роскомнадзора. Находится в интернете на сайте Роскомнадзора по адресу http://www.rsoc.ru

4) В соответствии с решением Союза радиолюбителей России. Находится в интернете на сайте СРР по адресу http://www.srr.ru

Задание # 15

Какую национальную радиолюбительскую лицензию в Бельгии может без экзаменов получить российский радиолюбитель, имеющий Гармонизированный экзаменационный сертификат HAREC?

+1) Лицензию класса "А"

2) Лицензию второй категории

3) Лицензию HAREC

Задание # 16

Может ли обладатель Свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания четвёртой квалификационной категории осуществлять передачи из стран пребывания, присоединившихся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06?

1) Может в соответствии с международной лицензией СЕРТ

2) Может в соответствии с полной лицензией СЕРТ

+3) Нет, не может

4) Может в соответствии с лицензией СЕРТ новичка (Novice)

Задание # 17

Где можно сдать международный экзамен на получение гармонизированного радиолюбительского экзаменационного сертификата HAREC?

1) В штаб - квартире СЕРТ в Женеве

2) Заочно в интернете на сайте Европейского комитета по радиосвязи по адресу http://www.ero.dk

+3) Международных экзаменов на получение гармонизированного экзаменационного сертификата HAREC не существует. Каждая страна СЕРТ организует национальные экзамены в соответствии с темами, перечисленными в приложении № 6 рекомендаций T/R61-02

4) В штаб - квартире ITU в Вене

Задание # 18

Может ли гражданин России сдать экзамен на получение гармонизированного радиолюбительского экзаменационного сертификата HAREC за пределами России?

1) Нет, не может

2) Может, если он является членом национальной радиолюбительской организации

3) Может - только в штаб - квартире ITU

+4) Да, может. Для этого гражданин России должен сдать национальный радиолюбительский экзамен в любой стране СЕРТ, на квалификационную категорию (класс), соответствующую полной лицензии CEPT

Задание # 23

Имеет ли радиолюбитель - обладатель полной или Novice - лицензии СЕРТ, право беспрепятственно осуществлять ввоз и вывоз любительской аппаратуры в страны - члены СЕРТ?

1) Имеет, но только в страны, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06

2) Имеет, но только в страны - члены СЕРТ

3) Имеет, но только радиолюбитель первой квалификационной категории

+4) Не имеет. Рекомендации СЕРТ не заменяют таможенные правила и не имеют отношения к ввозу и вывозу радиолюбительской аппаратуры










Ответы:

1) (1 б.) Верные ответы: 3;

2) (1 б.) Верные ответы: 2;

3) (1 б.) Верные ответы: 2;

4) (1 б.) Верные ответы: 4;

5) (1 б.) Верные ответы: 1;

6) (1 б.) Верные ответы: 1;

7) (1 б.) Верные ответы: 3;

8) (1 б.) Верные ответы: 1;

9) (1 б.) Верные ответы: 4;

10) (1 б.) Верные ответы: 4;

11) (1 б.) Верные ответы: 3;

13) (1 б.) Верные ответы: 3;

14) (1 б.) Верные ответы: 1;

15) (1 б.) Верные ответы: 1;

16) (1 б.) Верные ответы: 3;

17) (1 б.) Верные ответы: 3;

18) (1 б.) Верные ответы: 4;

23) (1 б.) Верные ответы: 4;

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ

4.1 Класс усиления ламповых усилителей мощности в режиме SSB?
-AB (в компьютере,если не ошибаюсь,заложено AB+)
4.2 Класс усиления ламповых усилителей мощности в режиме CW?
-C
4.3 Класс усиления транзисторных усилителей мощности?
-есть пять классов усиления вообще, A,B,AB,C и D. Что имеется в виду в этом вопросе непонятно.
4.4 Как настроить ламповый выходной каскад с пи-контуром по показаниям одного
прибора измерителя тока анода лампы?
при ручной настройке выходного каскада момент резонанса удобно определять по показаниям амперметров , при этом показания анодного тока минимальные а постоянная составляющего входного тока -максимальные .
4.5 Какие лампы рекомендуется для усилителей мощности 1 категории?
-смотря какие лампы заложены в вариантах ответов…
4.6 Что за режим split?
-разнесенные частоты
4.7  Как сказать слушаю вызовы на 5 кГц выше?
-UP 5
4.8  Как сказать слушаю вызовы на 3 кГц ниже?
-DWN 3
4.9  Какая частота на 20 метровом диапазоне  по программе диплома RDA не рекомендованная для передачи CQ?
???
4.10  Какая частота на 20 метровом диапазоне по программе диплома IOTA не рекомендованная для передачи CQ   ?
-вероятно 14.040, 14.260
4.11 Частота на 20 метровом диапазоне не рекомендованная для проведения местных связей (внутри своего континента)?
-вероятно 14190-14200
4.12 Частоты на 40 метровом диапазоне не рекомендованных для проведения местных связей (внутри своего континента)?
-вероятно 7175-7200
4.13 Распределение по частотам видов работы на 20 диапазоне?
тут всю таблицу рисовать надо,грубо-14000-14099 CW;14101-14235 DIGI,APRS,SSB,CW,SSTV;14235-14350 SSB.
4.14 Распределение по частотам видов работы на диапазоне 2м?
тут целую таблицу рисовать надо,а какие варианты заложены в компьютер-неизвестно.
4.15 Что такое коэффициент шума приемника?
-числовая характеристика радиоприемника ,показывающая,насколько ухудшается его чувствительность к входному сигналу под действием собственных шумов.
Какие частоты на 80 метром диапазоне не рекомендованы для проведения местных связей в пределах своего континента?
-вероятно 3500-3510,3775-3800
Как меняется позывной городской радиостанции при переносе ее в пределах Лен.области?
-/1
 Что означает выражение "работа под прикрытием"?
-работа в эфире  человека ,имеющего лицензию 4 категории (или вообще без лицензии) с радиостанции владельца лицензии 2 или 1 категории,под непосредственным контролем последнего.


              ПРОВЕРЯЙТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОТВЕТОВ,ЧИТАЙТЕ ЛИТЕРАТУРУ.