Инструкция на русском языке для рации Retevis RT622

16 каналов.

супер ресивер.

сильное против вмешательства.

сигнал подсказки.

Звук.

Пыленепроницаемая рация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Пожалуйста, внимательно прочтите данную ин-струкцию перед использованием.данная инструкция содержит важные инструкции по эксплуатации для безопасного использования, информацию об энергетике РФ, информацию о контроле и инструкции по эксплуатации для соответствия ограничениям радиочастотного воздействия в применимых национальных и международные стандарты,

Импортер ЕС

Имя: Germany RETEVIS Technology GmbH

Адрес: Uetzenacker 29,38176 wendeburg

Содержание

- Особенности и функции---------

- Стандартные аксессуары-------

- Дополнительные аксессуары----

- Retevis дополнительные аксессуары ----

- Резюме-----

- Описание функции----

- ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СБОРКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ----

- Технические параметры----

- Особенности и функции

- 1,Антенна

- 2,Кнопка включения / громкости звука.

- Свет зарядного устройства.

- Свет сиигнала.

- Диктор.

- Микрофон.

- Порт микроыона/динамика.

- USB Разъем заряного устройства

- Мощность металлического листа.

- PTT кнопка.

- Селектор каналов плюс.

- Монитор (нажать длительно)

- Ключ блокировка.

- Селектор каналов уменьмить.

- Стандартные аксессуары

- Основной корпус машины

- Ремень

- зажим для ремня

- Аккумулятор

- Дополнительные аксессуары

- зарядное устройство

- Retevis дополнительные аксессуары

- гарнитура

- кабель для программирования

- динамик

- горловой микрофон

- Примечание:

- Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.retevis.com

- Резюме

- ● Батарея не заряжена на заводе.

- Пожалуйста, зарядите батарею перед первым использованием или после длительного хранения.

- ● Повторите зарядку и разрядку аккумулятора 2 или 3 раза, и аккумулятор достигнет максимальной емкости, замените или зарядите аккумулятор, когда он находится в режиме низкого энергопотребления.

- ● Быстрое потребление энергии после нормальной зарядки показывает разрядку батареи. Пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером и купите новый одобренный аккумулятор.

- Описание функции

- функция тот на рации:

Суть этой функции – с целью предотвращения перегрева станции, ограничить время работы на передачу

некоторым заранее установленным интервалом. Срабатывание таймера ограничения подтверждается

соответствующим звуковым сигналом. Функция TOT и время срабатывания TOT устанавливается путем

программирования.

- Режим энергосбережения:

- Радио уменьшит потребление энергии. Если в течение 10 секунд отсутствует сигнал или происходит работа, функция экономии заряда аккумулятора включается автоматически. Когда сигнал получен или работает, радиоприемник переключается в обычный режим

- Предупреждение о низком заряде батареи.

- Когда напряжение упадет до самого низкого уровня, прозвучит тональный сигнал «Пожалуйста, зарядите», необходимый для замены батареи или перезарядки батареи.

- Монитор:

- Эта функция может быть реализована долгим нажатием клавиши по умолчанию. Нажмите клавишу монитора, индикатор сигнала изменит цвет на зеленый.

- QT/DQT:

- Эта функция в основном используется для того, чтобы избежать не относительных вызовов в канале. С помощью этой функции пользователи могут принимать вызовы в соответствующих каналах только с одинаковым QT / DQT.

- VOX:

- VOX - это функция, позволяющая запустить голос без нажатия клавиши PTT. Подробности операции: Подробности работы: сначала переключитесь на канал 7, затем выключите радио. Нажмите кнопку «CH +», одновременно включите радио. Будет голос "VOX ON" или "VOX OFF".

- Сканирование каналов памяти

- Функция сканирования каналов памяти активируется путём длительного нажатия на кнопку (-) до звукового подтверждения Чтобы отключить данную функцию нужно так же длительно удерживать кнопку (-) в нажатом состоянии до заукового подтверждения.

- Блокировка канала памяти

- Чтобы заблокировать рабочий канал памяти необходимо одновременно нажать и удерживать нажатыми кнопки (-) и (+) до звукового подтверждения. Отключается блокировка канала памяти путём повторного нажатия и удерживания кнопок (-) и (+) либо выключения и включения питания радиостанции.

- ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СБОРКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Технические параметры

| Описание |  |
| --- | --- |
| Частотный диапазон | PMR446 |
| Мощность | PMR: 0,5 Вт |
| Канал Ёмкость | 16 |
| Тип модуляции | FM(F3E) |
| Антенна | Встроенная антенна |
| Усиление антенны | 1.8dBi |
| Широкий/Узкий выбор полосы пропускания | (25 кГц/12,5 кГц) |
| Рабочая Напряжение | DC 3,7 V |
| измерение | 96*55*22mm |
| Передатчик |  |
| Максимальное отклонение | ≤±5KHz |
| Остаточного излучения | <60dB |
| В настоящее время | ≤1000mA |
| Приемник |  |
| Чувствительность | <0.16μV (12dB SINAD) |
| Шумоподавления чувствительность | <0,2 microV |
| Аудио Мощность | При заказе на сумму> = 300 мВт |
| В настоящее время | <= 100mA |
| Шумоподавления ток | 20mA |
| Интермодуляционные | 50dB |