Красный шрифт при возникновении проблем

- Необходимо установить софт «CPS MD-UV380 Setup v2.34»

Если до это стоял софт данной радиостанции ниже версии v2.34, то удаляем

(TYT 380 и 390 это одинаковые радиостанции, разница в влагозащите!)

- После установки заходим в программу, подключаем радиостанцию к компьютеру. Заранее должны быть установлены драйвера для программирования цифровых радиостанций. Нажимаем «Program», далее «Read».

Если радиостанция не читает, устанавливаем драйвера для программирования цифровых радиостанций

- После нужно войти в пункт «Privacy Setting» и одновременно нажать комбинацию клавиш Ctrl+Shift+P .Программа попросит перезапуститься.

- Заходим снова в пункт «Privacy Setting» и видим вкладку «Universal».

Для программирования ключей AES используем эту вкладку. Обычная прошивка радиостанции не даст нужного результата! т.к. все настройки ключей AES пишутся в рацию отдельной кнопкой!

Вышеописанные действия необходимо выполнить один раз для программы, вкладка сохранится и работает лишь для раций, переделанных под ключ AES256!